| vCity | Juni 10 2014 |  |
| --- | --- | --- |
| Entwicklungsdokumentation des SWP2-Projekts zur Berechnung des Volumens und Verschattung von Stadtmodellen mit Hilfe einer Grafikkarte. |  | Softwareprojekt 2 |

Inhalt

Aufgabenstellung	4

Klassendiagramm	5

Model	5

OpenCL	6

Klassenbeschreibungen	7

Model	7

City	7

Building	7

BoundarySurface	8

Polygon	8

Triangle	9

ShadowTriangle	9

Vertex	9

OpenCL	10

CalculatorInterface	10

CalculatorImpl	10

ShadowPrecision	10

VolumeCalculatorInterface	11

VolumeCalculatorJavaBackend	11

VolumeCalculatorOpenClBackend	11

ShadowCalculatorInterface	11

ShadowCalculatorJavaBackend	11

ShadowCalculatorOpenClBackend	11

OpenClContext	12

SunPositionCalculator	12

Werkzeuge	12

GUI Bedienungsanleitung	13

Tastaturkürzel	13

Maus	14

GUI	14

Steuerung:	16

GUI Aufbau	17

Klassendiagramm	17

3D Viewer	18

Menü	19

Schnittstellen zu den anderen Teams	20

Impressionen	21

Beschreibung des Parser-Moduls	23

Benutzte Bibliotheken	23

CityGML	23

StAX	25

JAXB	25

OpenGL	25

Prototyp	25

Klassendiagramm	26

Interfaces	27

Import Funktionen	28

Allgemeines zum CityGML Import	28

Vorgehen:	28

CityGML einlesen	28

Polygon Triangulation	29

Vorgehen	29

Vertex Translation	31

Verschiebung(Translation)	31

Drehung (Rotation)	32

Rechnung	32

Datenexport	33

CSV	33

GML	33

XML	33

Testfälle	35

Probleme und Lösungen	35

Namenskonflikte mit Datenmodell	35

Laufzeit	35

Genauigkeit (ungelöst)	35

CityGML-Dokumentation	35

Quellen	37

Fachreferate:	37

Veröffentlichungen:	37

Bildquellen:	38

# Aufgabenstellung

Seit vielen Jahren wird im Bereich der Bauplanung mit virtuellen Stadtmodellen gearbeitet. Diese bieten einen guten Überblick über diverse Faktoren die für den Bau eines neuen Gebäudes, in großen Städten zu beachten sind.

Im Rahmen dieses Softwareprojektes soll ein Programm zur Volumenberechnung gegebener Stadtmodelle geschrieben werden. Dieses soll auf Java basieren und die entsprechenden Berechnungen aus Leistungsgründen auf der Grafikkarte ausführen. Das 3D Stadtmodell steht als  CityGML-Datei zur Verfügung. Sämtliche Daten die zur Visualisierung und Berechnung notwendig sind müssen aus der entsprechenden Datei zunächst gelesen werden, anschließend werden die gelesenen Daten transformiert und in den Ursprung verschoben. Für die Visualisierung der Daten soll OpenGL verwendet und zur Bedienung eine entsprechende Oberfläche implementiert werden.

Im Verlauf des Projektes wurde die Aufgabenstellung um die Berechnung von Schatten auf das 3D Stadtmodell erweitert.  Die Verschattung soll mit dem Ray-Tracing-Verfahren durchgeführt werden.

# Klassendiagramm

## Model

## OpenCL

# Klassenbeschreibungen

## Model

City ist  gedacht als übergeordnete Speicherklasse, die allgemeine Daten zur Stadt speichert, sowie die Gebäude beinhaltet. Ein Gebäude besteht aus mehreren BoundarySurfaces die wiederum aus Polygonen bestehen. Ein Polygon besteht aus mehreren Dreiecken. 
Zur besseren Genauigkeit werden diese Dreiecke bei der Schattenberechnung nochmal in kleinere Schattendreiecke unterteilt. Diese Schattendreiecke werden auch im Polygon gespeichert.

### City

City-Klasse bietet Zugriff auf die gesamte Stadt und alle ihre Unterelemente.

- getInstance() : City
City ist ein Singleton, hierdurch erfolgt der Zugriff auf das City-Objekt.

- addBuilding(b : Building) : void
fügt ein Gebäude der Stadt hinzu.

- getBuildings() : ArrayList<Building>
hierdurch erfolgt der Zugriff auf alle Gebäude der Stadt.

- getCenter() : Vertex
gibt das Zentrum der Stadt zurück.

- setTotalVolume(totalVolume : double) : void
setzt das Gesamtvolumen der Stadt.

- getTotalVolume() : double
gibt das Gesamtvolumen der Stadt zurück.

- setTotalShadowTrianglesCount(triangleCount : int) : void
setzt die Gesamtanzahl von Schattendreiecken der ganzen Stadt.

- getTotalShadowTrianglesCount() : int
gibt die Gesamtanzahl von Schattendreiecken zurück.

### Building

Repräsentiert ein gesamtes Gebäude.

- setVolume(volume : double) : void
setzt das Volumen des Gebäudes.

- getVolume() : double
gibt das Volumen des Gebäudes zurück.

- addBoundarySurface(bs : BoundarySurface) : void
fügt eine Gebäudeoberfläche dem Gebäude hinzu.

- addBoundarySurface(bs : ArrayList<BoundarySurface>) : void
fügt dem Gebäude mehrere Gebäudeoberflächen hinzu.

- getBoundarySurfaces() : ArrayList<BoundarySurface>
gibt alle Gebäudeoberflächen eines Gebäudes zurück.

- getId() : String
gibt die ID des Gebäudes zurück.

- translate(x: float, y: float, z: float) : void
verschiebt das Gebäude um die gegebenen Koordinaten.

- scale(x: float, y: float, z: float) : void
Verändert die Größe des Gebäudes um die gegebenen Parameter.

- getCenter() : Vertex
gibt den Mittelpunkt des Gebäudes zurück.

- setCenter(Vertex) : void
setzt den Mittelpunkt des Gebäudes.

- getStreetName() : String
gibt den Namen des Straße, in dem sich das Gebäude befindet, zurück.

- setStreetName(name : String) : void
setzt den Namen der Straße zu der das Gebäude gehört.

### BoundarySurface

Beschreibt die verschiedenen Oberflächen eines Gebäudes.

- BoundarySurface(id : String)
erzeugt eine neue Oberfläche mit gegebener ID.

- getId() : String
gibt die ID einer Oberflöche zurück.

- setType(type : SurfaceType) : void
setzt den Type einer Oberfläche  (WALL, ROOF, GROUND, OTHER)

- getType() : SurfaceType
gibt den Typ der Oberfläche zurück.

- getPolygons() : ArrayList<Polygons>
gibt alle Polygone zurück, die die Oberfläche darstellen.

- addPolygon(p : Polygon) : void
fügt der Oberfläche ein Polygon hinzu.

- addPolygons(polygons : ArrayList<Polygon>) : void
fügt der Oberfläche mehrere Polygone hinzu.

### Polygon

- setPercentageShadow(percentageShadow : double[]) : void
setzt den prozentualen Anteil des Dreiecks der sich im Schatten befindet.

- getPercentageShadow()  : double[ ]
gibt den prozentualen Anteil zurück zu dem sich das Dreieck im Schatten befindet.

- Polygon(String)
Konstruktor mit ID als Übergabeparameter.

- getId() : String
gibt die ID des Polygons zurück.

- getArea() : double
gibt den Flächeninhalt des Polygons zurück.

- setArea(a : double) : void
setzt den Flächeninhalt des Polygons.

- getTriangles() : ArrayList<Triangle>
gibt alle zum Polygon zugehörigen Dreiecke zurück.

- addTriangle(t : Triangle) : void
fügt dem Polygon ein Dreieck hinzu.

- addTriangles(ts : ArrayList<Triangle>) : void
fügt dem Polygon mehrere Dreiecke hinzu.

- addShadowTriangle(st : ShadowTriangle) : void
fügt dem Polygon ein Schattendreieck hinzu.

- getShadowTriangles() : ArrayList<ShadowTriangle>
gibt alle zum Polygon gehörenden Schattendreiecke zurück.

### Triangle

- getNormalVector() : Vertex
gibt den Normalenvektor des Dreiecks zurück.

- setNormalVector(normalVektor : Vertex) : void
setzt den Normalenvektor des Dreiecks.

- Triangle(vertices : Vertex[]) 
Konstruktor mit drei Punkten als Array übergeben zum Konstruieren des Dreiecks.

- Triangle(v0 : Vertex, v1 : Vertex, v2 : Vertex) 
Konstruktor mit drei Punkten die direkt übergeben werden.

- getVertices() : Vertex[ ]
gibt alle Punkte des Dreiecks zurück.

### ShadowTriangle

- ShadowTriangle(v : Vertex[], b : Building)
Konstruktor mit drei Punkten als Array die das Schattendreieck definieren und zusätzlich wird das Gebäude übergeben zu dem das Schattendreieck gehört.

- ShadowTriangle(v0 : Vertex, v1 : Vertex, v2 : Vertex, b : Building)
Konstruktor mit drei Punkten die direkt als Punkte übergeben werden.

- getShadowSet() : BitSet
gibt das zu diesem Schattendreieck gehörige SchattenBitSet  zurück.

- getBuilding() : Building
gibt das Gebäude zurück zu dem das Schattendreieck gehört.

- setShadowSet(s : BitSet) : void
setzt das SchattenBitSet für dieses Schattendreieck.

- getCenter() : Vertex
gibt den Mittelpunkt des Schattendreiecks zurück.

### Vertex

- Vertex(coordinates : float[])
Konstruktor in dem die Koordinaten für den Ortsvektor als Array übergeben werden.

- Vertex(x : float, y : float, z : float)
Konstruktor in dem die Koordinaten für den Ortsvektor direkt als float übergeben werden.

- getCoordinates() : float[]
gibt die Koordinaten des Ortsvektors zurück.

- getX() : float
gibt die x – Koordinate des Ortsvektors zurück.

- getY() : float
gibt die y – Koordinate des Ortsvektors zurück.

- getZ() : float
gibt die z – Koordinate des Ortsvektors zurück.

- translate(x : float, y : float, z : float) : void
verschiebt den Ortsvektor um die gegebenen Parameter.

- scale(x: float, y : float, z : float) : void
skaliert den Ortsvektor um die gegebenen Parameter.

## OpenCL

Das CalculatorInterface und die Implementierung CalculatorImpl dienen als Schnittstelle um die Volumen- sowie die Schattenberechnung aufzurufen.
In der Aufzählung Shadowprecision wird eine Unterteilung der Präzision der Schattenberechnung durch Festlegung der maximal erlaubten Größe der Dreiecksflächen vorgenommen.
Falls die Berechnung mit Hilfe von OpenCL fehlschlagen sollte, so wird die Berechnung mit Java durchgeführt. 
Die Klasse SunPositionCalculator dient dazu die Position der Sonne einem Himmelsabschnitt zuzuordnen.

### CalculatorInterface

- calculateVolume() : void
berechnet das Volumen aller Gebäude der Stadt.

- calculateShadow(precision : ShadowPrecision, splitAzimuth : int, splitHeight : int) :  void
berechnet die Verschattung der Stadt mit der gegebenen Präzision und der gegebenen Aufteilung des Himmelsmodells.

- calculateArea() : void
berechnet die Fläche aller Polygone der Stadt.

### CalculatorImpl

Implementiert das CalculatorInterface

### ShadowPrecision

- VERY_LOW
Schattendreiecke mit maximaler Fläche von 5m²

- LOW
Schattendreiecke mit maximaler Fläche von 2,5m²

- MID
Schattendreiecke mit maximaler Fläche von 1,25m²

- HIGH
Schattendreiecke mit maximaler Fläche von 0,75m²

- ULTRA
Schattendreiecke mit maximaler Fläche von 0,375m²

- HYPER
Schattendreiecke mit maximaler Fläche von 0,10m²

- AWESOME
Schattendreiecke mit maximaler Fläche von 0,01m²

- getArea() : float
gibt die maximal erlaubte Fläche der Präzisionsstufe zurück.

- getName() : String
gibt den Namen der Präzisionsstufe zurück.

### VolumeCalculatorInterface

- calculateVolume() : void
berechnet das Volumen der Gebäude die zur Stadt gehören.

### VolumeCalculatorJavaBackend

Implementiert das Interface VolumeCalculatorInterface.

### VolumeCalculatorOpenClBackend

Implementiert das Interface VolumeCalculatorInterface.

### ShadowCalculatorInterface

- calculateShadow(precision : ShadowPrecision, splitAzimuth : int, splitHeight : int) : void
berechnet die Verschattung der Stadt mit der gegebenen Präzision und der gegebenen Aufteilung des Himmelsmodells.

- vertexDiff(v1 : Vertex, v0 : Vertex)  : Vertex

### ShadowCalculatorJavaBackend

Erweitert die abstrakte Klasse ShadowCalculatorInterface.

### ShadowCalculatorOpenClBackend

Erweitert die abstrakte Klasse ShadowCalculatorInterface.

### OpenClContext

- getInstance() : OpenClContext
Gibt das Objekt von OpenClContext zurück.

- reinit() : void
erstellt einen neuen OpenCL-Kontext.

- createKernelFromFile(filename : String) : cl_kernel
erstellt einen OpenCL – Kernel aus der angebenen Datei.

- finalizeKernel(cl_kernel : kernel) : void
gibt die Ressourcen des Kernels wieder frei.

- getDevice() : cl_device_id
Gibt die ID der zu verwendenden GPU zurück.

- getClContext() : cl_context
gibt den OpenCL  - Kontext zurück.

- getClCommandQueue() : cl_command_queue
gibt die OpenCL – Commandqueue zurück.

- profile(kernelEvent : cl_event)  : void
schreibt Timing-Daten auf die Console.

### SunPositionCalculator

- SunPositionCalculator(d : Date, parser : ParserInterface)
Konstruktor mit übergebenem Datum und ParserInterface. Berechnet die Azimuth- und Höhenwinkel der Sonne zum gegebenen Datum und Ort.

- getAzimutAngle() : double
gibt den Azimuthwinkel zurück.

- getAltitude() : double
gibt den Höhenwinkel zurück.

- getX() : double
gibt die x – Koordinate des Vektors in Richtung  der Sonne zurück.

- getY() : double
gibt die y – Koordinate des Vektors in Richtung  der Sonne zurück.

- getZ() : double
gibt die z – Koordinate des Vektors in Richtung  der Sonne zurück.

- getSunPosition(splitAzimuth : int, splitHeight : int) : int
gibt den Index des Himmelsabschnitts in dem sich die Sonne befindet zurück.

# Werkzeuge

Eclipse

Git

Notepad++

UMLet/ Enterprise Architect

# GUI Bedienungsanleitung

### Tastaturkürzel

| W / Arrow Up | Kamera nach vorne bewegen |
| --- | --- |
| A / Arrow Left | Kamera nach links bewegen |
| S / Arrow Down | Kamera nach hinten bewegen |
| D / Arrow Right | Kamera nach rechts bewegen |
| O | SkyPatch nach links ändern |
| L | SkyPatch nach rechts ändern |
| E | Sonnenposition ein-/ausblenden |
| I | Monat ändern (+1) |
| K | Monat ändern (-1) |
| U | Stunden ändern (+1) |
| J | Stunden ändern (-1) |

Man hat hierbei allgemein die Möglichkeit per Tastatur, oder per grafischem Menü die Werte dynamisch zu verändern:

Titelinformation mit derzeitigem Datum und Uhrzeit			  Datum und Uhrzeit im grafischem Menü

### Maus

- Bei gedrückter linker Maustaste, wird bei Bewegung der Maus die Kamera, entsprechend der Distanz die die Maus bewegt wird, gedreht.

- Über das Mausrad kann heran- / herausgezoomt werden.

### GUI

Das Menü ist in 3 Dropdown-Untermenüs unterteilt (Einstellungen, Stadtinfo, Steuerung).

Bei den Einstellungen findet man:

- Die Auswahl der Quelle, lesen aus Datei oder Datenbank (Datenbank als Quelle nicht implementiert).

- Wenn die Quelle auf Filesystem eingestellt ist, kann über die „GML-Datei auswählen“- Funktion, die GML-Datei über einen FileChooser ausgewählt werden und über den Start-Button geladen werden. Sobald man auf Start drückt, werden alle voreingestellten Daten übernommen. Die aktivierten Einstellungen (mit einem Häckchen) werden ausgeführt.

In dem Beispiel Links wurde  “Volumen berechnen“ und „Schatten berechnen“ aktiviert, diese Einstellungen führen dazu, das die GML-Datei geparst wird und anschließen wird die Volumenberechnung und darauf folgend die Schattenberechnung ausgeführt.

- Die Buttons „Export“ und „Programminformationen“ blenden ein zusätzliches Fenster ein. In diesem werden weitere Informationen zu den entsprechenden Bereichen in Textform ausgegeben.

- Unter den Optionen findet man diverse Einstellungen zum Ein.- und Ausblenden der Stadt, des Rahmens der einzelnen Zeichenelemente und des Volumens der Gebäude(dieses wird als Zahl über dem entsprechenden Gebäude angezeigt).

- Die Checkboxen „Volumen berechnen“ und „Schatten berechnen“ geben an ob die entsprechenden Berechnungen überhaupt ausgeführt werden sollen.

Die Radiobuttons Volumen-Ansicht und Schattenansicht sind nur zum Wechseln der Ansichten!

Hierbei ist zu beachten,  dass die Schattenansicht um einiges aufwendiger darzustellen ist und dies mehr Rechenleistung benötigt, besonders wenn man die Option „Unterteilung in Dreiecke“ verwendet. Diese Option ist die Zeitaufwendigste, da hierbei für jedes Dreieck der Schatten berechnet wird. Die Feinheit der Skalierung kann unter der Rubrik Genauigkeit eingestellt werden.

- Sollte die Schattenberechnung ausgewählt werden, stehen weitere Bearbeitungsoptionen dem Benutzer zur Verfügung. So lassen sich dann Datum, Uhrzeit, Azimuth- und  Höhenwinkel einstellen. Des Weiteren ist es möglich die Schatten als prozentual verschattete Polygone oder als vollverschattete Dreiecke anzeigen zu lassen.

Optionen zur Schattenberechnung

Unter dem Menüpunkt Stadtinfo findet man:

- Die Anzahl der Gebäude des CityGML-Files.

- Das berechnete Gesamtvolumen der Gebäude der Stadt.

- Eventuell Infos zu einem selektierten Gebäude.

Bild der Stadt und Gebäudeinformation

### Steuerung:

Die Steuerung besteht aus einem Slider zum Zoomen, sowie einem Steuerkreuz mit welchem die Kamera bewegt werden kann. Bei den Steuerkreuzpfeilen handelt es sich eigentlich um Bilder die beim Drücken und Wiederloslassen der Maus andere Bilder einfügen um eine Animation zu erzeugen.

# GUI Aufbau

Grundsätzlich setzt sich die GUI aus 2 getrennten Fenstern, nämlich dem 3D Viewer und dem eigentlichen Menü, zusammen.  Die Idee dahinter war die 2 Fenster auf 2 Bildschirmen anzeigen zu lassen um die Usability zu verbessern.

## Klassendiagramm

Die wichtigste Klasse ist hierbei die CityMap3D Klasse, hier werden alle Gebäude gezeichnet. Die Gebäude werden in eine GLBuildingEntity überführt, die den Gebäuden eine eigene automatisch generierte ID auf den OpenGL-Namen-Stack pushed. Dieser ist für das Picking von besonderer Bedeutung um nachher einem grafischen Element ein Gebäude zuweisen zu können, man kann sich das in etwa wie mit einer HashMap vorstellen. Es gibt hierbei zwei Arten der Ausführung, einmal den Render-Modus für das gewöhnliche Zeichnen der Komponenten und einmal den Selection Modus für das Picking. In der Main-Klasse stehen alle öffentlichen Methoden die von den anderen Klassen genutzt werden können. Die Runnable-Klassen bilden die Schnittstelle nach außen zu den Funktionsaufrufen des Parsers, der Schatten - oder der Volumenberechnung. Ansonsten sind die anderen Klassen spezifische Swing-Container mit unterschiedlicher Funktionaliät, die wichtigsten sind hierbei das PanelSettings für die Einstellungskonfiguration, das PanelNavigation, für die Steuerung der Kamera und das PanelCityInfo um über die Stadt Informationen einsehen zu können, diese drei Klassen bilden zusammen die OptionGUI.

### 3D Viewer

Der 3D Viewer wurde in Java und OpenGL über die Schnittstelle/Bibliothek JOGL realisiert, welche dem Java-Code entsprechenden Code in C ausführt.

Beim Gouraud Shading werden die Normalen der Oberfläche interpoliert, dadurch erscheinen facettierte Oberflächen eines Objekts nicht kantig wie z.B.  beim Flat Shading, sondern weich. Die Silhouette des Objekts hingegen bleibt weiterhin kantig. Das Gouraud Shading ist eines der schnellsten Verfahren in der 3D- Computergrafik. Für die flüssige Darstellung wurden mehrere Performance Tests gemacht, mit denen die Einstellungen verbessert werden konnten. Deshalb sind im Code mittlerweile auch viele Abfragen eingebaut, die nur abfragen ob etwas bestimmtes schon berechnet wurde. Dies machte den Code zwar damit nicht besonders lesbarer, aber dafür äußerst effizient. Besonders die Auslagerung in eine grafische Building-Klasse GLBuildingEntity, das kontinuierlich Refactoring und die strikte Trennung vom Selection-Modus, in dem das Picking realisiert wird, und dem Render-Modus, machten den 3D Viewer effizienter.

Jedoch darf man die Bedeutung der Hardware-Ressourcen nicht vergessen,  durch Einstellungen wie die Erhöhung des GPU-Framebuffers, erzielten wir nicht nur Geschwindigkeitsgewinne, sondern bekamen auch das Z-Fighting in den Griff, selbstverständlich auch zwecks des nun eingeführten Smooth-Shading (Gouraud Shading).

### Menü

Das Menü ist in einem eigenen JFrame, welches mehrere Panels einbindet, in welchen die Teilbereiche, also Steuerung, Stadtinfo und  die Einstellungen definiert sind.

Das Layout erfolgt über die von Java zur Verfügung gestellten Layoutmanager. Z.B. ist die OptionGUI ein BorderLayout, die das Akkordium-Menü im GridBagLayout zentriert ausgerichtet beinhaltet und das PanelExport oder PanelInformation dynamisch links einblendet und ausblendet. Das PanelSettings ist ein GridBagLayout mit verschiedenen Unter-Layouts bei denen zwei ScrollPanes zwecks der Fülle an Elementen eingeführt werden mussten.

Die Volumen und Schatten Berechnung wird in einem Thread realisiert, sowie auch das Starten des Parsers wobei hier ein ExecutorService in der Main für die Verwaltung der Threads zuständig ist.

Akkordium Menü der Option-GUI

# Schnittstellen zu den anderen Teams

Durch den Aufbau mit Threads, und dem sauber gekapselten Code, brauchten wir gerade mal drei Funktionen für den Zugriff nach „außen“

Für die Integration des Parsers:

public static void startParser(String path) {

..

ParserInterface parser = Parser.getInstance();

City.getInstance().getBuildings().clear();

city = parser.parse(path);

..

}

Für die Integration der Volumenberechnung und der Schattenberechnung:

CalculatorInterface backend = new CalculatorImpl();

public static void calculateVolume(){

..

backend.calculateVolume();

..

}

public static void calculateShadow(ShadowPrecision shadowPrecision,

int splitAzimuth, int splitHeight){

...

backend.calculateShadow(shadowPrecision, splitAzimuth,

splitHeight);

...

}

}

# Impressionen

Bild mit verschatteten Dreiecken

Stadt ohne Raster

Stadt mit verschatteten Polygonen

Polygon-Darstellung mit Volumenanzeige über den Häusern

# Beschreibung des Parser-Moduls

Im nachfolgenden Kapitel der Dokumentation werden wir auf die Funktionen und die Benutzung des Parsers eingehen. Das Modul deckt die folgenden Bereiche der vCity-Software ab:

- Import und parsen der CityGML-Datei

- Koordinatentransformation zu einem definierten Referenzwert

- Polygon-Triangulation

- Drei verschiedene Exportvarianten

# Benutzte Bibliotheken

## CityGML

CityGML wurde 2002 in NRW in offener Arbeitsgemeinschaft unter Mitarbeit von über 70 Institutionen entwickelt. Es ist ein XML-basiertes Datenmodell für die Speicherung von 3D-Stadtmodellen. Es werden relevante Objekte des städtischen Raumes klassifiziert und ihre Eigenschaften beschrieben. Auch ohne Visualisierung lassen sich bereits viele Informationen aus den XML-Daten extrahieren, da verschiedene thematische Attribute wie zum Beispiel die Adresse oder das Baujahr vieler Gebäude mit angegeben sind. Seit 2004 wird CityGML als internationale Standardisierung vorangetrieben und auch zunehmend in der Forschung verwendet. Dies ist an der großen Bandbreite an Einrichtungen zu erkennen, die eigene Parser oder Visualisierungen für CityGML anbieten. Das KIT (Karlsruhe), die Universität Bonn, die TU Berlin und viele weitere vermessen Gebäude vieler vorwiegend größerer Städte (zum Beispiel Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, ...). Grundsäztlich finden einige Basisklassen in CityGML verwendung: Gebäude, Gelände, Vegetation, Wasserkörper, Straßenmöbel und einige weitere. Für diese Arbeit sind die Gebäude wichtig, andere geographische Merkmale finden bisher keine Verwendung. Jede der genannten Basisklassen besitzt wiederrum ein “Level Of Detail” (LOD), also eine Angabe wie detailliert die XML-Daten angegeben wurden. Die Stufen sind am Beispiel von Gebäuden wie folgt zu verstehen:

Abbildung 1 citygml2: CityGML Encoding Standard, Kolbe et al. 2012

Skalenbereiche, Levels of Detail, LOD:

Die LOD-Stufen nach [GRÖGERet al.] am Beispiel von Gebäuden:

• LOD 0 bietet 3D-Landmarken, die gegebenenfalls mit Luftbildern versehen werden      kann. Man nennt es “Regionalmodell”.

• LOD 1 beinhaltet Häuser quaderförmiger Struktur. Materialeigenschaften können    angegeben werden.

• LOD 2 besitzen einzelne Oberflächen eine eigene Geometrie, Dächer und Wände werden vom restlichen Gebäude unterschieden. Einzelne Flächen können hier mit Eigenschaften belegt werden.

• LOD 3 ermöglicht detaillierte Hausfassaden mit “Löchern” in der Textur (zum Beispiel Fenster, Türen, ...).

• LOD 4 beinhaltet auch die Innenarchitektur der Gebäude samt Einrichtungsgegenständen

Für die Volumenberechnung in diesem Projekt wurde die Detailstufe “LOD 2” gewählt, da sie die Ergebnisse bei hinnehmbarem Aufwand schon genau genug abbilden kann und zudem viele Testdaten in dieser Stufe vorhanden sind.

## StAX

Die “Streaming API for XML” (StAX) wurde 2006 vom “Java Community Process” ist dafür gedacht, XML-Dateien mit Java zu verarbeiten. Es stellt einen Mittelweg zwischen den zuvor beliebten DOM- und SAX-Parsern dar. Statt einer Baumstruktur, die komplett in den Arbeitsspeicher geladen wird, wie es bei DOM-Parsern der Fall ist, verwendet es einen Mechanismus der die Daten genau dann abruft, wenn sie gebraucht werden. Statt wie beim SAX-Parser mit mehreren Durchläufen zu arbeiten, ist es mit StAX möglich, den Baum dynamisch zu verändern.

## JAXB

Neben StAX wird in diesem Projekt noch die API “Java Architecture for XML Binding” (JAXB) als Alternative zu SAX und DOM verwendet, da sich herausstellte, dass die Möglichkeiten zum Bearbeiten der XML-Dokumente aus der Java-Anwendung wesentlich komfortabler möglich ist.

## OpenGL

OpenGL wurde 1992 von der Khronos Group, einem Industriekonsortium mit namhaften Mitgliedern wie zum Beispiel AMD, Google und Oracle entwickelt und stetig weiterentwickelt. In diesem Projekt wird OpenGL zum Triangulieren genutzt.

# Prototyp

Zum Einarbeiten in CityGML und um dessen Funktionsweise zu verstehen, wurde ein Prototyp geschaffen. Er entstand in der ersten Iteration und wurde stetig weiterentwickelt, sobald Fortschritte erfolgt waren. In einem späteren Kapitel  werden die Probleme Erläutert, die dabei enststanden.

# Klassendiagramm

Dieses Klassendiagramm wurde mit UMLet  Version 12.2 erstellt

Das Package besteht aus 8 Klassen und 2 Interface-Klassen. Die Hauptklasse ist die Parser-Klasse. Sie  enthält 3 public Methoden und 5 private Methoden.

Die Methode “parse“ liest die CityGML- Datei, bzw. die Gebäude („Buildings“), die darin enthalten sind, transformiert deren Koordinaten zum Ursprung, wandelt dann die gewonnenen Polygone zu Vertices um und erstellt anschließend ein Building Objekt. Dieses Objekt enthält Building-ID, Boundary-Surface, Polygon und Vertices.

Es werden zusätzlich zu den Klassen im Parser-Klassendiagramm noch die Objekte aus dem

Package-Model  benötigt:

- City

- Building

- Vertex

- BoundarySurface

- Polygon

- Triangle

Die Methode „parseCityModel“ sucht nach Buildings und deren Flächen beziehungsweise Koordinaten und anhand gefundener Polygone, speichert die x, y, z-Koordinaten aus jeder Oberflächen-Ecke, die sie findet in einem Array vom Typ Double.

Die Methode „surfaceRunner“ verwendet „PolygonTriangulator“ um an die Polygone der Gebäude ran zukommen und verwendet danach „PolygonTranslate“ um die Gebäude in die im Koordinatensystem auf die richtige Position zu verschieben. Die Koordinaten von triangulierten Polygonen speichert sie in einen ArrayList<Triangle>.

Mit der statischen Methode „translateToOrigin“ werden die Koordinatenachsen transformiert. Das heißt sie transformiert die komplexen Koordinaten so, dass die näher am Ursprung des Koordinatensystems liegen. Das dient dazu um später die Koordinatendaten einfacher zu verarbeiten zu können.

Die public Methode „triangulate“ aus der Klasse PolygonTriangulator nutzt die JOGL-Bibliothek um aus den Polygonen aus dem Package Model Dreiecke (Triangles) zu erzeugen und speichert sie in einem ArryList<Triangle>. Die detaillierte Beschreibung des Algorithmus werden wir im nächsten Kapitel erläutern.

# Interfaces

Das Parser-Modul enthält ein ParserInterface mit den Methoden, „parse“, „getEPSG“, „getReference“, wie man aus dem UML-Diagramm oben entnehmen kann.

Die Methode „getEPSG“ gibt den EPSG als String aus der GML-Datei und die Methode „getReference“ gibt die Referenzwerte aus, die für die Koordinaten-Transformationen später benötigt werden.

Das Parser-Modul enthält ein zweites Interface für den Export, mit den Methoden, „exportToCGML“, „exportToCSV“ und „exportToXML“ .Die Methoden dienen zur Exportierung verschiedener Daten. Durch die Parameterangabe outputFileName kann man bestimmen, wie die exportierte Datei später heißen soll. Die Methode gibt true, falls Exportvorgang erfolgreich verläuft, sonst false und/oder wirft eine ParserException.Die drei Export-Varianten werden wir im weitern Verlauf noch näher erläutern.

# Import Funktionen

## Allgemeines zum CityGML Import

In der Parser.java Klasse werden die Daten nach den gegebenen Anforderungen geparst und modifiziert. Dazu zählen das Einlesen einer GML-Datei, die Koordinatentransformation und das Aufbauen und füllen des Datenmodells.

### Vorgehen:

Durch das Singleton-Pattern wird sichergestellt, dass nur eine Instanz des Parsers erzeugt wird. Nachdem durch das Parserinterface eine Instanz des Parsers erzeugt wurde, ist es nur notwendig die Methode parse(String InputFileName) aufzurufen. Die restlichen Schritte werden intern durch den Parser übernommen.

Funktionen des Parsers:

- CityGML-Datei einlesen

- Koordinaten transformieren

- Triangulieren

- Normalen Vektor eines Dreiecks ausrechnen

### CityGML einlesen

Analog zu der GML Datei muss der Parser durch die verschiedenen Tags durchgehen. Hierbei geht der Parser jeweils durch die cityObjectMember denn diese enthalten die Gebäude. Danach wird aus der geparsten Gebäude ID ein Gebäude aus dem internen Datenmodell erzeugt. Als Nächstes werden dem Gebäude der Stadtname, in dem es sich befindet und der Straßenname hinzugefügt. Um die Koordinaten der Polygone herauszufinden, wird hierbei die Methode surfaceRunner aufgerufen.

referenceRunner(BoundarySurfaceProperty property) und

surfaceRunner(BoundarySurfaceProperty property, Building build, ArrayList<Triangle> polyTriangles)

Das Durchlaufen der GML Datei geschieht hierbei durch die beiden Methoden:

Der referenceRunner durchsucht die GML nach dem Referenzwert, dieser Wert wird benötigt um die Koordinaten zum Ursprung zu transformieren. Der Referenzwert besteht aus dem Vertex mit der kleinsten x-Koordinate und dem dazugehörigen y-und z-Koordinaten.

Der SurfaceRunner durchsucht die Oberflächen nach Koordinaten. Dazu geht der Parser über alle Oberflächen und speichert ihren Typ. Danach gelangt der Parser über den LinearRing zu den gewünschten Gebäudekoordinaten. Diese Koordinaten werden in einer Liste gespeichert. Um die Koordinaten anschaulich zu machen, werden diese noch zum Koordinatenursprung transformiert und trianguliert. Nach der Triangulation wird hierbei gleich der Normalvektor der Dreiecksfläche ausgerechnet und dem Modell hinzugefügt.

Als letzten Schritt werden diese Dreiecke dem Datenmodell Polygon, die Polygone der BoundarySurface und der BoundarySurface dem Gebäude hinzugefügt. Zu guter Letzt werden die Gebäude der City hinzugefügt und zurückgegeben.

## Polygon Triangulation

Der für die Renderer benötigte Bibliothek kann nur konvexe Polygone zeichnen. Ein Polygon ist konvex, wenn der Innenwinkel an jedem Eckpunkt höchstens 180° beträgt. Falls auch nur ein Innenwinkel größer als 180° ist, ist das Polygon konkav. Um konkave Polygone zeichnen zu können, müssen diese Polygone erst in Dreiecke unterteilt werden denn Dreiecke sind immer konvex. Diese Unterteilung der Polygone nennt man Triangulation (engl.Tesselation).

Abbildung 2 konvexes Polygon            Abbildung 3 konkaves Polygon              Abbildung 4 konkaves Polygon mit Fehler

Um diese Triangulation durchzuführen bietet das Framework JOGL verschieden Routinen an. Diese Routinen erhalten als Input das Polygon und als Ergebnis werden die Dreiecke abhängig von Typ zurückgegeben.

### Vorgehen

In der Klasse PolygonTriangulator wird zuerst ein Tesselator Objekt erzeugt dies geschieht indem GLU.gluNewTess() aufgerufen wird. Danach werden durch verschiedene Callback Routinen Funktionen für das Objekt festgelegt. Diese Funktionen werden durch gluTessCallback definiert.

gluTessCallback ist folgendermaßen aufgebaut:

GLU.gluTessCallback(tessobj, type, funktion);

Hier werden dem Objekt tessobj die Funktion funktion hinugefügt. Der Typ des Callbacks wird durch type angeben.

In unserem Programm werden die Typen GLU_TESS_VERTEX, GLU_TESS_BEGIN, GLU_TESS_END,

GLU_TESS_ERROR und GLU_TESS_COMBINE verwendet.

GLU_TESS_VERTEX speichert die Eckpunkte eines Polygons

GLU_TESS_BEGIN startet ein neues Polygon

GLU_TESS_END beendet das aktuelle Polygon

GLU_TESS_ERROR gibt eine Fehlermeldung mit dem Fehler aus

GLU_TESS_COMBINE erzeugt ein neues Vertex falls sich 2 Seiten schneiden.

Diese Callback Routinen werden im Laufe des Triangulationsvorgangs von der GLU-Bibliothek aufgerufen. Die Routinen werden in der Klasse PolygonTriangulatorCallback definiert  und  bekommt seine Daten wiederum durch die Klasse PolygonTriangulatorCollector.

In der Klasse PolygonTriangulatorCollector werden die Vektoren gesammelt und anhand ihres Typs ausgewertet. Diese Typüberprüfung findet am Ende eines Polygons statt.

Diese Typen sind:

- GL_TRIANGLE

- GL_Triangle_STRIP

- GL_TRIANGLE_FAN

Abbildung 5 GL_TRIANGE

Jeweils 3 Vektoren bilden hierbei ein unabhängiges Dreieck.

Abbildung 6 GL TRIANGLE_STRIP

Die Dreiecke sind durch eine Seite (2 Eckpunkte) miteinander verbunden. Hier bei ist zu beachten, dass alle Dreiecke die gleiche Drehrichtung haben.

Abbildung 7 GL_TRIANGLE_FAN

Der Triangle Fan ist ähnlich zu dem Triangle Strip außer, dass der Anfangspunkt bei allen Dreiecken gleich ist.

## Vertex Translation

Damit die Daten beim Renderer passend ankommen, müssen sie etwas verändert werden. Dazu müssen die Koordinaten einmal zum Koordinatenursprung verschoben und gedreht werden. Diese beiden Veränderungen geschehen mit der Methode:

translateToOrigin( ArrayList<VertexDouble> poly, double[] reference)

Diese Methode bekommt als Parameter eine Liste vom Typ VertexDouble und ein Array mit den Referenzwerten. Die Liste enthält die geparste Posliste aus der GML Datei. Das Referenzarray wird vom Parser ermittelt.

### Verschiebung(Translation)

Die x,y und z Koordinaten einer Vertex werden durch eine Matrix zum Koordinatenursprung verschoben. Die Matrix lautet:

Dabei entsprechen die Werte x,y und z den aus dem Parser ermitteltem Referenzwert.

### Drehung (Rotation)

Die Koordinatenachsen müssen an der X-Achse gegen den Uhrzeigersinn um 90° gedreht werden, weil die Achsen aus der GML Datei nicht mit denen des Renderers übereinstimmen.

x’ ´

z ’

y ’

x

y

z

Koordinatenachsen aus der             		Koordinatenachsen des Renderers

GML Datei

Die Matrix für die Rotation lautet:

φ  entspricht hierbei -90°

### Rechnung

Die zu verändernden Koordinaten werden aus der geparsten Liste  entnommen und in diese Form eingefügt:

Im nächsten Schritt werden die Verschiebe- und Rotationsmatrizen miteinander multipliziert. Schließlich werden Alle Vektoren V mit der zuvor berechneten Transformationsmatrix multipliziert. Als Ergebnis kommen die Transformierten Vektroren heraus.

# Datenexport

## CSV

Diese Option schreibt die Gebäude-IDs und deren berechneten Volumen in eine einfache CSV (Comma Separated Values) Datei.

Die Exportmethode verwendet dabei einen Java FileWriter, weil wir es unnötig fanden, hierfür ein extra Framework heran zu ziehen.

Building,Volume

DEBW_LOD2_1007722,112.82454681396484

## GML

Die Software kann die eingelesene GML (Geography Markup Language)-Datei wieder exportieren. Dabei wird dem geparsten Datenmodell das errechnete Volumen der Gebäude als double-Wert hinzugefügt und danach als GML-Datei ausgeschrieben.

Der Export verwendet das CityGML4J Framework, welches auch für den Import verwendet wird. Das Framework steht unter der GNU LGPL-Lizenz.

<gen:doubleAttribute name="Volume">

<gen:value>112.82454681396484</gen:value>

</gen:doubleAttribute>

## XML

Die dritte Exportmöglichkeit ist der Export als XML (eXtensible Markup Language)-Datei. Dieser Export ist für eine Weiterverwendung mit dem externen Programm “INSEL” gedacht.

Das XML-Datenformat ist dabei nach den Anforderungen eines Kundenreviews entworfen worden. Es ist zu beachten, dass Koordinaten und ähnliches nicht in diesem Format exportiert werden.

Die DTD (Document Type Definition) des XML-Dokuments ist wie folgt definiert:

<!ELEMENT City (SkyModel, Building+)>

<!ELEMENT SkyModel (SplitAzimuth, SplitHeight)>

<!ELEMENT SplitAzimuth (#PCDATA)>

<!ELEMENT SplitHeight (#PCDATA)>

<!ELEMENT Building (BoundarySurface)+>

<!ATTLIST Building

id CDATA #REQUIRED

>

<!ELEMENT Volume (#PCDATA)>

<!ATTLIST Volume

uom CDATA #REQUIRED

>

<!ELEMENT BoundarySurface (Polygon)+>

<!ATTLIST BoundarySurface

id CDATA #REQUIRED

type (GROUND|ROOF|WALL|OTHER) #REQUIRED

>

<!ELEMENT Polygon (Area, Shadow)>

<!ATTLIST Polygon

id CDATA #REQUIRED

>

<!ELEMENT Area (#PCDATA)>

<!ATTLIST Area

uom CDATA #REQUIRED

>

<!ELEMENT Shadow (#PCDATA)>

Zum erstellen des XML-Datenobjekts verwenden wir das StAX Framework, das unter der Apache v2.0 Lizenz vorliegt. Wir haben uns für dieses Framework entschieden, weil es Performant und leicht zu verwenden ist.

Wir erstellen XML-Objekte mit der Methode Element e = doc.createElement("Element"); . Attributs werte werden mit der Methode Attr a = doc.createAttribute("Attribute"); erstellt. Der Vorteil hierbei ist, dass wir zum Füllen des Datenobjekts einfach über jedes Gebäude gehen und die benötigten Daten auslesen können.

for (each Building)

add ID;

add Volume;

for (each Surface)

...

# Testfälle

Um die Funktionalität des Imports und des Exports zu testen, haben wir eine JUnit-Testklasse geschrieben. Die Klasse enthält diverse Testfälle für den Import, das Parsen, die Triangulation, die Transformation und die Exportmöglichkeiten. Die größte Methode hier ist testReadAndParseAndValidateEinHaus(), welche einen kompletten Import der Gruenbuehl GML-Datei enthält, dabei wird jeder Schritt geprüft und validiert. Die drei Exportvarianten werden ebenfalls ausgeführt, jedoch müssen die geschriebenen Dateien bislang noch manuell überprüft werden.

# Probleme und Lösungen

## Namenskonflikte mit Datenmodell

Nachdem das Datenmodell entworfen war, entstanden in der Parser-Gruppe Namenskonflikte, die wir nur durch direktes “Ansprechen” der gewünschten Klasse beheben konnten (zum Beispiel org.citygml4j.model.citygml.building.Building Building, damit nicht das Building unseres eigenen Datenmodells verwendet wird).

## Laufzeit

Das Parsen der XML-Daten benötigt nach wie vor relativ lange Zeit. So hat die Beispieldatei eines kleinen Vorortes von Ludwigsburg weniger als 100MB Inhalt. Wählt man das Stadtmodell größer, werden definitiv nicht hinnehmbare Zeiten entstehen. Das Stadtmodell von Berlin ist zum Beispiel 21,1GB groß und lässt erahnen, dass die Laufzeit für unser Projekt in Ordnung ist, für größere Projekte an der Performanz aber noch gearbeitet werden muss.

Genauigkeit (ungelöst) 
Durch das “casten” von double-Werten und dem damit verbundenen Abschneiden von Nachkommastellen, verlieren die Daten an Genauigkeit. Da die Weiterverarbeitung jedoch mit double-Werten nicht funktioniert, muss dieser Schritt beim Parsen unternommen werden. Denkbar wäre eine andere Datenstruktur, die die Daten in zwei Abschnitten bearbeitet und das Ergebnis wieder zusammenführt.

## CityGML-Dokumentation

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Prototypens gab es nicht viele Tutorials oder Beispiele im Internet zu finden, mit denen man hätte arbeiten können. So musste an manchen Stellen “gecastet” werden, die wir ohne die Hilfe von Prof. Dr. Coors nur mit wesentlich mehr Zeitaufwand eventuell gefunden hätten.

Um auf den Namen der Stadt zuzugreifen in dem sich ein Gebäude befindet, ist zum Beispiel folgende Verkettung von Methodenaufrufen notwendig, um den XML-Baum bis an die gewünschte Stelle hinab zu gehen:

String theCity = building.getAddress().get(0).getAddress().getXalAddress().getAddressDetails().getCountry().getLocality().getLocalityName().get(0).getContent();

Dabei sind theoretisch auf jeder Ebene NullPointerExceptions möglich, die abgefangen werden sollten.

# Quellen

## Fachreferate:

T.H. Kolbe, 2008, CityGML - Ein Standard für virtuelle 3D-Stadtmodelle, Skript
T.H. Kolbe, 2005, CityGML, OGC TC Meeting Bonn (Open Geospatial Consortium Technical committee meeting)

## Veröffentlichungen:

C.A.L.Sánchez, 2013, Estimation of Electric Energy Demand using 3D City Models, Master Thesis
Löwner et al., 2013, CityGML 2.0 – Ein internationaler Standard für 3D-Stadtmodelle, Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement (138 Jg., Heft 2)

G.Gröger, Lutz Plümer, 2012, CityGML - Interoperable semantic 3D city models, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing
Felix Kunde, 2012, CityGML in PostGIS, Master Thesis, Universität Potsdam

Open GL Programming,

http://profs.sci.univr.it/~colombar/html_openGL_tutorial/en/02rendering_022.html, 15.06.2014

DGL Wiki, http://wiki.delphigl.com/index.php/Konvex, 15.06.2014

Kiet Le Polygon Tessellation in JOGL,

http://www.java-tips.org/other-api-tips/jogl/polygon-tessellation-in-jogl.html, 15.06.2014

GLU Polygon Tessellation, http://www.felixgers.de/teaching/jogl/gluTessellation.html, 15.06.2014

Estevao, Martin, Polygon Tessellation In OpenGL,

http://www.flipcode.com/archives/Polygon_Tessellation_In_OpenGL.shtml, 15.06.2014

## Bildquellen:

Abbildung 1 http://lh5.ggpht.com/-TQoisMDRkRM/T_QLRsg2UeI/AAAAAAAAAPA/ZmbB3KCsH9g/image_thumb%2525255B13%2525255D.png%3Fimgmax%3D800 15.06.2014

Abbildung 2: http://wiki.delphigl.com/images/2/28/Konvex_normal.png,15.06.2014

Abbildung 3: http://wiki.delphigl.com/images/4/4c/Konvex_konvex.png,15.06.2014

Abbildung 4: http://wiki.delphigl.com/images/2/29/Konvex_konvex2.png,15.06.2014

Abbildung 5: http://profs.sci.univr.it/~colombar/html_openGL_tutorial/images/triangles.gif,15.06.2014

Abbildung 6:

http://profs.sci.univr.it/~colombar/html_openGL_tutorial/images/triangle_strips.gif, 15.06.2014

Abbildung 7: http://profs.sci.univr.it/~colombar/html_openGL_tutorial/images/triangle_fans.gif,15.06.2014